2

PROJEKT
BUDOWLANY

| Obiektu | Remont drogi gminnej relacji Twardogóra-Dąbrowa |
| --- | --- |
| Inwestor | Gmina Twardogóra z siedzibą ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra |
| Adres obiektu | 31AM 15, 1, 8/1, AM16, 4 AM 14 w miejscowości Twardogóra, 217, 219, 216 AM 1 w miejscowości Dąbrowa, gm. Twardogóra |
| Branża | drogowa |
| Egzemplarz | Starostwo Oleśnickie |

Autor projektu: Aleksander Król

Twardogóra, czerwiec  2013r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont  drogi gminnej wraz z remontem skrzyżowań z drogami gminnymi i z drogą powiatową oraz remontem zjazdów na posesje zlokalizowane na działkach nr 31AM 15, 1, 8/1, AM16, 4 AM 14 w miejscowości Twardogóra, 217, 219, 216 AM 1 w miejscowości Dąbrowa, gm. Twardogóra

NAZWA IWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Gmina Twardogóra ul. Ratuszowa 14,  56-416 Twardogóra

OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano- wykonawczego branży drogowej.

1.	Przeznaczenie.

Droga gminna relacji Twardogóra - Dabrowa, gmina Twardogóra, o charakterze drogi transportu rolnego i dojazdu do gospodarstw.

2.	Parametry techniczne.

Droga klasy D, jednojezdniowa. Jezdnia szer. 3.50 m o spadku jedno lub dwustronnym. Pobocza obustronne o szer. 50 cm, ogółem 1,0m. Odwodnienie - pobocze gruntowe lub rowy odwadniające. Prędkość projektowa - 40 km/h, ilość pasów ruchu  jeden pas o szerokości -lx 3,50 m, zatoki mijankowe, w dwóch kierunkach, o szerokości 1.50 m. Pobocza posiadają konstrukcję jezdną z mieszanki kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym, o szerokości 2 x 0.50 m, co daje w sumie nawierzchnię utwardzoną o szerokości min. 4.50 m. Nawierzchnia ścieralna jezdni z betonu asfaltowego gr. 4cm. na podbudowie profilowanej z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 8cm. Zjazdy konstrukcji jak jezdnia. Odwodnienie liniowe chłonnymi rowami otwartymi.

3.	Forma architektoniczna i sposób dostosowania do otaczającej zabudowy.

Remont istniejącej drogi nie wpłynie znacząco na otaczający krajobraz. Ulegnie uporządkowaniu teren pasa drogowego.

4.	Układ konstrukcyjny.

4.1. Warunki gruntowo- wodne.

W obrębie projektowanej drogi przeprowadzono badania geotechniczne podłoża gruntowego.

Badania przeprowadzono latem 2012 roku. Wykonano otwory badawcze do głębokości około 1.50m. Stwierdzono, że na omawianym terenie występują korzystne warunki geotechniczne dla budowy trwałych nawierzchni dróg. W zasadzie stwierdzono grupę nośności podłoża Gl, na niewielkich powierzchniach, stwierdzono występowanie gruntów o cechach wysadzinowych. W tych miejscach w celu doprowadzenia do stanu Gl, należy wymienić podłoże na grunty piaszczyste, dobrze zagęszczalne, do głębokości 80 cm. Do głębokości badanej nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Grunty z korytowania należy wywieźć poza teren budowy, w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.2. Konstrukcja nawierzchni.

4.2.1. Jezdnie i pobocza. Jezdnie.

Ze względu na prognozowane obciążenie ruchem w okresie eksploatacji, zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni, uwzględniając istniejącą nawierzchnię drogową zabudowaną w latach poprzednich przy użyciu tłucznia o średniej grubości 15cm oraz warunki gruntowo-wodne jako:

Podłoże doprowadzić do G - 1 o module sprężystości nie mniejszym niż 100 MPa,

4 cm

8cm

12 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego (mieszanka ciągła o uziarnieniu 0.1 - 32.5 mm)

RAZEM:

Jezdnię o tej konstrukcji zaprojektowano na całej długości drogi gminnej. W obrębie skrzyżowań z drogą powiatową i drogami gminnymi wykonać przejście jednej nawierzchni w drugą płynnie, bez uskoku poprzecznego nawierzchni. Z uwagi na istniejącą nawierzchnię drogową zabudowaną w latach poprzednich przy użyciu tłucznia o średniej grubości 15cm, w ramach istniejącego zadania przewiduje się wykonanie profilowania przy użyciu mieszanki kamiennej 0-31,5 o grubości 8cm celem nadania odpowiednich spadków oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej gr. 10cm oraz odwodnienia rowami chłonnymi.

Łuki poziome.

Na skrzyżowaniach:

minimalny promień łuku kołowego

R = 6.00 m (w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową R min = 8.00 m,

oraz na zjazdach R min = 3.00 m).

Na długości:

łuki poziome o promieniach od kilkudziesiąt do kilkuset metrów.

Łuki pionowe.

łuki kołowe pionowe o promieniach od 5000 do 15000 m.

pochylenia poprzeczne:

jezdnie o nachyleniu poprzecznym jednostronnym lub dwustronnym       -	2%

jezdnie na łukach - bez rampy	-	2 %

Krawężniki drogowe. Nie projektuje się.

Koryta ściekowe. Nie występują.

Pobocza.

Szerokość poboczy utwardzonych wynosi 0.50 m. ze spadkiem poprzecznym min. 4 %. Projektuje się pobocza ulepszone z mieszanki ciągłej z kamienia łamanego o frakcji 0.1-32 mm, o szerokości 50 cm, o grubości warstwy 10 cm, na warstwie odsączającej z piasku lub pospółki.

4.2.2.	Chodniki.

Nie występują.

4.2.3.	Zjazdy na posesje.

Występują dwa rodzaje zjazdów:

- przez pas pobocza i zieleni, jaki oddziela jezdnię od posesji,

- przez rów, jako przerwanie ciągłości rowów.

Minimalna szerokość zjazdu - 4.50 m (liczone, jako szerokość jezdni)

Konstrukcja nawierzchni zjazdu, jak jezdni KR-1

Poszerzenie zjazdu przy krawędzi jezdni, na długości 1.0 m zjazdu, skosy 1:1.

Zjazdy nie są zakończone krawężnikiem drogowym. Spadek poprzeczny zjazdu - na boki zjazdu. Spadek podłużny zjazdu - w kierunku jezdni, dostosowany do różnicy wysokości jezdni i terenu posesji.  Długość zjazdu - dostosowana do szerokości pasa drogowego. Zjazdy wykonać w miejscach istniejących zjazdów na posesje.

4.2.4 Wymagania materiałowe.

Wszystkie materiały prefabrykowane muszą posiadać oznaczenia producenta, winny posiadać

znaki handlowe. Kruszywa muszą posiadać karty producenta.

4.2.5. Ocena stanu technicznego nawierzchni do przebudowy i zakres przebudowy.

4.2.5.1. Nawierzchnie utwardzone mieszanką kruszywa mineralnego i żużla.

Nasyp budowlany.

Przeznaczone do wykorzystania ze względu na dobre warunki gruntowe i dobrą nośność istniejącej nawierzchni, nie przewiduje się demontażu, a jedynie nadanie profilu, ułożenie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm  gr 8cm , wg zadanych  rzędnych niwelety. Korytowanie przewiduje się pod wykonanie poboczy.  Poniżej dna koryta grunty  można  pozostawić, po dogęszczeniu. Po wykorytowaniu, pod projektowane pobocza, należy je wywieźć z terenu budowy, w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.2.5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Nie występują.

5. Rowy odprowadzające wodę opadową i zieleń.

5.1.Rowy.

Występują, zgodnie z rysunkami. Projektowane rowy nie łączą się z istniejącymi rowami.

6.1.Zieleń.

Projektowana zieleń w pasie drogi ma następujące zadania:

- zachowanie warunków skrajni drogowych,

- oddzielenie jezdni i innych elementów korpusu drogowego,

- uzupełnienie zagospodarowania szerokości pasa drogowego.

Projektuje się zieleń niską w postaci trawników, jako uzupełnienie pasa drogowego.

7. Miejsce do nawracania.

Na skrzyżowaniu dróg gminnych i powiatowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont drogi gminnej wraz z remontem  skrzyżowań z drogami gminnymi i z drogą powiatową oraz remontem  zjazdów na posesje zlokalizowane na działkach nr 31AM 15, 1, 8/1, AM16, 4 AM 14 w miejscowości Twardogóra, 217, 219, 216 AM 1 w miejscowości Dąbrowa, gm. Twardogóra

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Gmina Twardogóra ul. Ratuszowa 14,  56-416 Twardogóra

OPIS.

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

- roboty ziemne,

- roboty drogowe,

- zjazdy indywidualne na posesje,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- uporządkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Pasy drogowe, w których znajdują się:

- uzbrojenie podziemne,

- budynki mieszkalne.

3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

- budowa w pasie drogi powiatowej o dużym natężeniu ruchu, na czas realizacji inwestycji zaprojektowano tymczasową organizację ruchu,

- podziemne uzbrojenie terenu

4.	WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA:

- roboty ziemne przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego, roboty drogowe,

- roboty w strefie ruchu kołowego.

ZALECENIA.

- Praca tylko w porze dziennej,

- Praca tylko pod nadzorem brygadzisty,

- Sprzętem kierują jedynie osoby uprawnione z aktualnym świadectwem

- Brygadzista kieruje pracą jedynie jednej brygady,

- Roboty bud. - montażowe wolno wykonywać jedynie na podstawie projektu organizacji robót,

- Roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawną wentylacją, i z możliwością natychmiastowej ewakuacji na zewnątrz obiektu,

- Wejścia pracowników do istniejącej kanalizacji deszczowej mogą odbywać się jedynie zgodnie z przepisami branżowymi bezpieczeństwa,

- Zajęcie pasa drogowego - odpowiednio oznakowane ( zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót).

- Nie pozostawiać otwartych studzienek kanalizacyjnych w czasie przerw w pracach,

- Otwarte wykopy powinny być oświetlone i oznakowane światłami ostrzegawczymi na noc,

- Nie należy dopuszczać do gromadzenia się gapiów na terenie budowy,

5.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

1. Instruktaż prowadzić w dniu mających nastąpić robót, oraz zaraz przed przystąpieniem do robót, na instruktaż wzywać jedynie pracowników mających brać udział w pracach szczególnie niebezpiecznych. Szkolić w grupach do 7 osób.

Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentować w postaci potwierdzenia przez danego pracownika czytelnym podpisem.

6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I
SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- Na terenie budowy znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej, który obsługiwany jest przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną.

- Na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, na terenie budowy wywieszona jest tablica informacyjna podająca n-ry telefonów alarmowych, oraz znajduje się telefon sieciowy i komórkowy, którego można użyć w każdej sytuacji.

- W przypadku awarii lub innych zagrożeń pracownicy winni natychmiast opuścić plac budowy i zgromadzić się w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzić czy są obecni wszyscy pracujący na budowie, ponadto należy zamknąć dostęp do terenu budowy osobom postronnym.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIACH.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali

(Dz. U. nr 51/54 poz. 259),

5.	Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115).