IT.271.9.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 
w Twardogórze” 

CPV: 45421150-0, 45261210-9, 45261320-3, 45321000-3, 45453000-7, 45262120-8, 45111220-6 

	Lp.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część 3/1
	Opis ogólny 

	2.
	Część 3/2
	Dokumentacja projektowa 

	
	Część 3/3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	3.
	Część 3/4
	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej


Część 3/1 - Opis ogólny
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze” 

W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia przewidziane są do wykonania prace remontowo-naprawcze związane z pokryciem dachowym budynku szkoły obejmujące między innymi wymianę uszkodzonych i czyszczenie pozostających dachówek, naprawę koszy, zlewni, części okapów i pasów nadrynnowych dachów, wymianę zużytych technicznie i uszkodzonych okien połaciowych drewnianych na okna drewniane z roletami zewnętrznymi, wymianę obróbek blacharskich, płotków  przeciwśniegowych, taśm, wymiana elementów instalacji odgromowej, docieplenia, prace towarzyszące. Do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

Roboty remontowo-naprawcze dachu

Stolarka okienna  w tym: 

· demontaż i montaż okien połaciowych

· montaż rolet zewnętrznych,

      Dach główny w tym:

· rozbiórki pokrycia z dachówki

· porycie dachów dachówką

· czyszczenie dachówek z glonów, porostów pod ciśnieniem

· rozbiórka oczyszczenie i montaż gąsiorów, 

· wymiana i montaż taśm, akcesoriów (płotki przeciwśniegowe, wróblówka),  

· wymiana wiatroizolacji i izolacji cieplnych z wełny mineralnej

· wymiana deskowania

      Dach kryty papą w tym:
· pokrycie dachów styropapą (zmiana spadków), 

· pokrycie dachów papą termozgrzewalną

Obróbki blacharskie w tym:       

· wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, pasów elewacyjnych, grzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej

· rozbiórka, montaż i częściowa wymiana rynien i rur spustowych, koszy

· czyszczenie i częściowa wymiana osadników deszczowych

· wymiana instalacji odgromowej

      Docieplenia w tym:       

· docieplenia płytami styropianowymi ścianki kolankowej

Roboty naprawcze wewnętrzne w tym:

· rozbiórki z okładzin z płyt g-k

· obróbki ościeży okien połaciowych z płyt g-k

· odbicie i nałożenie nowych tynków wewnętrznych

· przygotowanie i malowanie farbami emulsyjnymi

· oczyszczenie ściany północnej z mchów i porostów (ściana zewnętrzna)

· montaż klimatyzatorów przenośnych

Inne prace dotyczące całego zamierzenia w tym:

· rusztowania, daszki ochronne i siatki zabezpieczające

· wywóz odpadów, gruzu i utylizacje

· prace wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

· prace porządkowe i zabezpieczające

· dokumentacja powykonawcza. 

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje montażu rolet zewnętrznych na istniejących oknach połaciowych, które nie będą przedmiotem wymiany
CPV: 45421150-0, 45261210-9, 45261320-3, 45321000-3, 45453000-7, 45262120-8, 45111220-6
UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje montażu rolet zewnętrznych na istniejących oknach połaciowych, które nie będą przedmiotem wymiany
2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika robót wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. pomiary instalacji odgromowej i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu:

3.2.1 Projekt Wykonawczy „Roboty remontowe dachu w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Stefana Batorego 5 w Twardogórze”. 

Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.3.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Przedmiar robót (tabele ceny ryczałtowej) 
„Remont dachu Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze”
str. nr 2

