Założenia programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni

„Dolnośląski Delfinek”.

I. Założenia ogólne

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego i zakłada budowę małych krytych pływalni przy istniejących obiektach szkolnych.

Główną funkcją pływalni ma być realizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach, przy których powstaną pływalnie. Po  godzinach użytkowania pływalni przez szkoły (lub w godzinach wcześniejszych) obiekty te będą mogły być udostępnione społeczności lokalnej na zajęcia indywidualne tj. wejścia użytkowników na pływalnię w celach pływania rekreacyjnego, jak i zorganizowane zajęcia sportowe sekcji pływackich czy grup korzystających z rekreacji i rehabilitacji wodnej.

Kryte pływalnie muszą być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Projekty pływalni budowanych w ramach programu muszą opierać się na wytycznych zawartych w analizie funkcjonalno-użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni dla programu „Dolnośląski Delfinek” (opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT/Dolnośląski Delfinek).

Program funkcjonalny obiektu planuje się rozszerzyć o dodatkową ofertę w zakresie pływalni tj. kompleks saunowy, w tym suana sucha, sauna mokra oraz dwie niecki z hydromasażem typu whirpool.  Ponadto planuje się zapewnić dodatkowe miejsca hotelowe w ilości ok. 30 osób tj. 10 pokoi po 3 osoby. Przy czym za miejsca hotelowe należy przyjąć miejsca noclegowe, dla których obsługę typu recepcja, stołówka, pom. magazynowe  na pościel itp. stanowi istniejąca baza.

II. Założenia szczegółowe pływalni

1. Lokalizacja pływalni

Zakłada się lokalizację pływalni przy istniejących zespołach szkolnych i szkolno – sportowych, preferencyjnie w formie ich przestrzennej i budowlanej rozbudowy. W zależności od lokalnych warunków urbanistycznych i przestrzennych nie wyklucza się pływalni wolnostojących z łącznikami do istniejących obiektów. Celem jest umożliwienie uczniom bezpośredniego przejścia z obiektu szkolnego lub sportowego do części pływalni.

Bardzo ważnym aspektem lokalizacyjnym jest wykorzystanie przy budowie pływalni istniejącej infrastruktury zarówno technicznej, jak i przestrzennej i społecznej, co jest jednym ze sztandarowych założeń projektowania i rozwoju zrównoważonego.

2. Wielkość niecki basenowej

Dla potrzeb realizacji programu przyjęto następujące parametry niecki basenowej:

4-torowa niecka basenowa o wymiarach 16,67 x 8,5 m i głębokości 0,9 do 1,35 ze słupkami do skoku startowego.

Przyjęte wymiary wynikają z podziału długości olimpijskiej 50m na 3, co ma znaczenie dla treningów pływackich oraz zawodów szkolnych. Ww. parametry niecki pozwalają również na komfortowe pływanie rekreacyjne osób dorosłych, z nawrotami włącznie, a także szereg zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Szerokość niecki umożliwia aranżacje 4 torów po 2m efektywnej szerokości każdy. Głębokość i profil dna umożliwiają prowadzenie profesjonalnej nauki pływania dla dzieci w klasach 1-6, a także nauczanie takich elementów sportu pływackiego jak skok startowy czy nawrót. Niecka basenowa została zwymiarowana tak, aby można było na niej prowadzić zajęcia nauki pływania dla jednej, max. 30 osobowej klasy; na jeden tor przypada max. 7 uczniów.

3. Termin realizacji inwestycji (łącznie z wykonaniem projektu):

Od stycznia 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

4. Finansowanie

Z analizy funkcjonalno-użytkowej opracowanej na potrzeby realizacji programu wynika, że koszt budowy pływalni o ww. parametrach wynosi ok. 5 mln zł brutto.

Program finansowany będzie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego (podstawa prawna: art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz  art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27  sierpnia  2009r. o finansach publicznych), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (podstawa prawna § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Ministrem Sportu i Turystyki z 27 lipca 2015 r., oraz ze   środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób finansowania:

Województwo Dolnośląskie: ok. 25% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 1 250 000 zł.

Umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu będą zawierane po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych i podpisaniu z nimi umów.

Ministerstwo Sportu i Turystyki:  (środki FRKF dla województwa dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego): nie mniej niż 20% wartości inwestycji, max. 33% (min. ok. 1 000 000 zł, max. ok. 1 650 000 zł)

Środki własne jst:  ok. 50% wartości inwestycji

W przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych istnieje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z funduszy WFOŚiGW i PFRON. Szczegółowa informacja na ten temat zawarta jest w analizie funkcjonalno-użytkowej pływalni.

3. Oświadczenie, że projekt pływalni będzie oparty na wytycznych zawartych w analizie funkcjonalno-użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni dla programu „Dolnośląski Delfinek” (opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT/Dolnośląski Delfinek).

II. Założenia szczegółowe w zakresie rozszerzonego programu funkcjonalno – użytkowego oraz planowana lokalizacja.

1. Lokalizacja obiektu

Program zakłada lokalizację obiektu na terenach należących do Gminy Twardogóra stanowiących działkę nr 42/2 AM 18. Z uwagi na ograniczenia terenowe na działce nr 42/2 AM 18 dopuszcza się możliwość ingerencji w działkę nr 1/5 oraz 1/3 AM 18 wykorzystywanej obecnie jako targowisko miejskie. Zajęcie dodatkowej części działki nr 1/5 oraz 1/3 AM 18,  na której obecnie funkcjonuje targowisko wiąże się z przeprojektowaniem targowiska w sposób umożliwiający jego funkcjonowania w sposób dotychczasowy z uwzględnieniem mniejszej powierzchni handlowej. Ponadto do wykorzystania na cele projektowe niniejszego postępowania konkursowego jest dodatkowy teren stanowiący część działki nr 11/4 AM 18, który Gmina Twardogóra planuje pozyskać w najbliższym czasie.

2. Pływalnia

Program funkcjonalny obiektu pływalni należy rozszerzyć w stosunku do założeń wyjściowych opisanych w wytycznych zawartych w analizie funkcjonalno-użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni dla programu „Dolnośląski Delfinek” (opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT/Dolnośląski Delfinek) o dodatkową ofertę w zakresie kompleksu rekreacyjnego. Zakłada się  umiejscowienie kompleksu saunowego, w tym suana sucha (6-9 osób), sauna parowa (6-9osób) oraz dwie niecki z hydromasażami typu whirpool z przeznaczeniem dla 4-6 osób jednocześnie każda.

3. Część hotelowa

Na terenie istniejącego obiektu hali widowiskowo-sportowej zlokalizowana jest część hotelowa obejmująca łącznie 10 pokoi na 30 miejsc noclegowych. W ramach przedmiotowego postępowania konkursowego planuje się zapewnić dodatkowe miejsca hotelowe w ilości kolejnych 30 miejsc tj. 10 pokoi po 3 osoby. W każdym pokoju należy przewidzieć niezależny węzeł sanitarny (umywalka, miska ustępowa, kabina z brodzikiem). Pokoje powinny przewidywać poza standardowym umeblowaniem możliwość ustawienia łóżek o długości 2,2m.  Celem zlokalizowania dodatkowych miejsc hotelowych zakłada się możliwość bądź rozbudowy istniejącej hali widowiskowo-sportowej bądź wyodrębnienie niezależnej części hotelowej lokalizowanej w obrębie pływalni przy czym lokalizację samej pływalni dopuszcza się jako budowę niezależnego budynku z połączeniem z istniejącym kompleksem ułatwiającym przemieszczanie się uczniów na lekcje pływania lub jako rozbudowę istniejącej hali widowiskowo-sportowej.