IT.271.15.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka”.
CPV: 45110000-1, 45112000-5, 45232130-2, 45233290-8, 45233260-9, 45233340-4
	Lp.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część 3/1
	Opis ogólny 

	2.
	Część 3/2
	Dokumentacja projektowa 

	
	Część 3/3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	3.
	Część 3/4
	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej


Część 3/1 - Opis ogólny
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części – zakresy.

Zakres I Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka na odcinku w km 0+000 do 0+400

Zakres II Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka na odcinku w km 0+400 do 0+910

W ramach niniejszego zamówienia przewidziany jest do wybudowania ciąg pieszo-rowerowy strona lewa o szerokości 2,5m i długości łącznej 0,910km (0,40km+0,51km) wykonany z kostki betonowej szarej gr. 8cm wraz ze zjazdami na posesje z kostki betonowej czerwonej lub grafitowej gr. 8 cm, odwodnieniem tj. wpusty uliczne, przepusty pod zjazdami, rowy przydrożne i przykanaliki, oznakowaniem poziomym i pionowym. Do zadań oraz czynności wykonawcy w każdym zakresie należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

Roboty przygotowawcze w tym: 

· roboty pomiarowe, wytyczenia obiektów i pomiar powykonawczy

· mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew wraz z zagospodarowaniem drewna

Roboty rozbiórkowe w tym: 

· 
rozbiórki nawierzchni, krawężników, podbudów, znaków drogowych i przepustów,

· wywóz i utylizacja gruzu 

Roboty towarzyszące w tym:

· wykonanie przepustów pod zjazdami

· wykonanie ścianek czołowych

· umocnienia skarp i dna kanałów płytami

· wykonanie ścieku betonowego

· przestawienie elementów małej architektury 

· zieleń drogowa

      Roboty ziemne i regulacja urządzeń podziemnych w tym:

· roboty ziemne, nasypy i plantowania

· regulacja urządzeń, studni kanalizacyjnych, skrzynek wodociągowych i studzienek teletechnicznych

Kanalizacja deszczowa w tym:
· roboty ziemne, wykopy liniowe, obsypki, podłoża i zagęszczenia

· przykanaliki z rur PP SN 8 dn 200mm

· studnie betonowe i studzienki uliczne na podłożu betonowym 

· kanały z rur PVC dn 400mm z obudową wylotów

· obudowy sączków

Elementy ulic w tym:

· krawężniki i obrzeża betonowe

· profilowanie i zagęszczenie podłoża

· warstwa podbudowy z kruszyw łamanych

Nawierzchnie ścieżek i zjazdów w tym:       

· nawierzchnie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej

· nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej czerwonej i grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej

· nawierzchnie skrzyżowań z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna

· ścieki uliczne z kostki betonowej na ławie betonowej,

      Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:

· oznakowanie poziome

· oznakowanie pionowe

· balustrady drogowe 

· tymczasowe oznakowanie (znaki, bariery itp.)

Inne prace w każdym z zakresów w tym:

· wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

prace porządkowe i zabezpieczające

Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiar robót) na całość zadania, które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Celem wykorzystania załączonych przedmiarów robót Wykonawca winien dokonać oszacowania we własnym zakresie rozmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej oddzielnie dla każdego z obu zakresów. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, odwodnienie wykopów itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy – jeśli wystąpi) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. zagęszczenia gruntów, i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca wprowadzi Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz wykona oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu :

3.2.1 Projekt wykonawczy dla zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”. – dotyczy Sosnówka strona lewa
3.2.2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla projektu „Przebudowy drogi powiatowej nr 1470D w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice” – dotyczy Sosnówka strona lewa.
3.2.3 Projekt docelowej organizacji ruchu dla projektu „Przebudowy drogi powiatowej nr 1470D w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice” – dotyczy Sosnówka strona lewa
3.2.4 Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty oleśnickiego.

Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.2.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektu „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”
Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Przedmiar robót (tabela ceny ryczałtowej) – należy wypełnić osobno dla zakresu na jaki Wykonawca składa ofertę. 
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Sosnówka”

str. nr 1

