### Urządzenie klasy UTM (UTM)

| Identyfikator | UTM.WF.001 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby urządzenie posiadało możliwość montażu w szafie RACK 19’’ (maksymalnie wysokość 1U). |  |

| Identyfikator | UTM.WF.002 |
| --- | --- |
| System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.003 |
| --- | --- |
| W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Musi istnieć możliwość dedykowania co najmniej 10 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall; - Ochrony w warstwie aplikacji; - Protokołów routingu dynamicznego. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.004 |
| --- | --- |
| System operacyjny firewalla musi śledzić stan sesji użytkowników (ang. stateful processing), tworzyć i zarządzać tablicą stanu sesji. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.005 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi być wyposażone w minimum 14 (nie wliczając w to portów zarządzających, DMZ, HA) wbudowanych portów Ethernet 10/100/1000 Gb/s, w tym minimum 2 wbudowanych portów SFP (mogą być współdzielone z portami RJ45). |  |

| Identyfikator | UTM.WF.006 |
| --- | --- |
| System zabezpieczeń firewall musi posiadać przepływność w ruchu full-duplex nie mniej niż 1000 Mbit/s dla kontroli firewalla z włączoną funkcją kontroli aplikacji, nie mniej niż 250 Mbit/s dla kontroli zawartości (w tym kontrola anty-wirus, anty-spyware, IPS i web filtering) i obsługiwać nie mniej niż 2 mln jednoczesnych połączeń oraz 30 000 nowych połączeń na sekundę. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.007 |
| --- | --- |
| System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.008 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN jest realizowany sprzętowo. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 2000 równoległych szyfrowanych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 4 Gb/s. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.009 |
| --- | --- |
| Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz metody rejestrowania zdarzeń. Wymaga się, aby urządzenie Firewall umożliwiało zdefiniowanie nie mniej niż 10 000 reguł polityki bezpieczeństwa. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.010 |
| --- | --- |
| Firewall musi posiadać funkcję wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, ang. intrusion prevention) realizowaną sprzętowo. System zabezpieczeń musi identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące DoS/DDoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) odbywa się w regułach polityki bezpieczeństwa. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix powinna wynosić minimum 500 Mbps. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.011 |
| --- | --- |
| System zabezpieczeń firewall musi wykrywać co najmniej 1700 różnych aplikacji i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.012 |
| --- | --- |
| System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na ręczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.013 |
| --- | --- |
| System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, doc, szyfrowany doc, docx, ppt, szyfrowany ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, html, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.014 |
| --- | --- |
| Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana codziennie przez producenta. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.015 |
| --- | --- |
| Urządzenie firewall musi posiadać wbudowany moduł filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie wymaga użycia dodatkowego serwera. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.016 |
| --- | --- |
| System zabezpieczeń firewall musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie). System musi mieć możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go właściwej inspekcji, nie mniej niż: wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention), wirusy i inny złośliwy kod (ochrona anty-wirus i any-spyware), filtracja plików, danych i URL. Wymagana wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 130 Mbps. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.017 |
| --- | --- |
| System zabezpieczeń firewall musi posiadać możliwość zbierania i analizowania informacji z systemu MS Windows w celu łączenia nazw użytkowników z adresami IP hostów z których ci użytkownicy nawiązują połączenia. Funkcja musi umożliwiać wykrywanie logowania jak również wylogowania użytkowników. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.018 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi umożliwiać skonfigurowanie nie mniej niż 5 wirtualnych routerów. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.020 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.019 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 200 tagów na interfejs oraz 200 tagów na urządzenie zgodne z normą 802.1q. Urządzenie musi obsługiwać protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeń Ethernet oraz interfejsów (zgodne z 802.3ad). |  |

| Identyfikator | UTM.WF.020 |
| --- | --- |
| System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.021 |
| --- | --- |
| Firewall musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń. Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active-Passive lub Active-Active z synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA ma odbywać się przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.022 |
| --- | --- |
| Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH (system musi pozwalać na wyłączenie/blokowanie protokołu telnet). Firewall ma posiadać możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.023 |
| --- | --- |
| Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu wymagana jest możliwość przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.024 |
| --- | --- |
| Logi: Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej z przestrzenią na logi o wielkości min. 1TB. W przypadku kiedy usługa logowania i raportowania realizowana jest w chmurze, Wykonawca musi dostarczyć stosowne licencje upoważniające do składowania logów przez okres co najmniej 5 lat. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.025 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby Wykonawca zapewnił pomoc techniczną oraz szkolenia. Wymaga się aby usługi pomocy technicznej oraz szkolenia były świadczone w języku polskim. |  |

| Identyfikator | UTM.WF.026 |
| --- | --- |
| Wsparcie techniczne: Z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 5 lat oraz aktualnej bazy sygnatur ataków, definicji wirusów, oraz bazy kategorii stron WWW przez okres 5 lat. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz dystrybutora sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. |  |