### Serwer sieciowy (SS)

| Identyfikator | SS.WF.001 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby serwer był złożony z maszyny, w której skład wchodzą co najmniej 2 procesory fizyczne. |  |

| Identyfikator | SS.WF.002 |
| --- | --- |
| Typ obudowy: Obudowa RACK o wysokości max 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Wymagana jest możliwość instalacji co najmniej 8 dysków 3.5’’ Hot-Plug. |  |

| Identyfikator | SS.WF.003 |
| --- | --- |
| Płyta główna: Wymaga się, aby płyta główna miała możliwość zainstalowania wymaganej liczby procesorów. |  |

| Identyfikator | SS.WF.004 |
| --- | --- |
| Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach o odpowiedniej liczbie procesorów. |  |

| Identyfikator | SS.WF.005 |
| --- | --- |
| Procesor: Wymaga się, aby każdy z zainstalowanych procesorów był ośmiordzeniowy klasy x86 z taktowaniem pojedynczego rdzenia procesora min. 2.1GHz i 11MB pamięci podręcznej oraz dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Dla systemu dwuprocesorowego wynik w testach SPECrate2017_int_base nie gorszy niż 72; wynik musi być dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  |

| Identyfikator | SS.WF.006 |
| --- | --- |
| Pamięć RAM: min. 128 GB DDR4 (RDIMM) min. 2666MHz, oparta o układy min. 32GB. Na płycie głównej musi znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Sumarycznie możliwość obsługi co najmniej 512GB pamięci RDIMM. |  |

| Identyfikator | SS.WF.007 |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia pamięci RAM: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling, SDDC lub mechanizmem ECC. |  |

| Identyfikator | SS.WF.008 |
| --- | --- |
| Interfejsy sieciowe/SAS: - Wbudowane minimum cztery porty 1Gb/s Ethernet Base-T; - Przynajmniej jedna karta dwuportowa 10Gb/s Ethernet w standardzie SFP+ wraz z wkładkami 10Gb/s SR LC 850nm; - Dodatkowa karta HBA SAS 12GB/s. |  |

| Identyfikator | SS.WF.009 |
| --- | --- |
| Dyski twarde: - Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD; - Zainstalowane co najmniej 2 dyski o pojemności min. 240GB SSD SATA 6Gb/s, Hot Plug. |  |

| Identyfikator | SS.WF.010 |
| --- | --- |
| Wbudowane porty: - min. 2 x USB 2.0 oraz min. 2 x USB 3.0; - min. 4 x PCIe v3 w tym jeden o pełnej wysokości; - min. 1 x VGA (wideo) z przodu obudowy; - min. 4 x RJ45; Nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy. |  |

| Identyfikator | SS.WF.011 |
| --- | --- |
| Wymagane jest, aby urządzenie posiadało zintegrowaną kartę graficzną umożliwiającą wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1600x1200 z min. 16MB pamięci graficznej. |  |

| Identyfikator | SS.WF.012 |
| --- | --- |
| Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. transfer danych 12Gb/s, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. |  |

| Identyfikator | SS.WF.013 |
| --- | --- |
| Zasilacze: min. dwa zasilacze z możliwością wymiany w trakcie pracy (Hot swap) o mocy do 800W. Wymagany jest nadmiarowy układ chłodzenia (redundancja typu N+1). |  |

| Identyfikator | SS.WF.014 |
| --- | --- |
| Wentylatory: Wymagane jest, aby urządzenie posiadało zainstalowane redundantne wentylatory z funkcją pozwalająca na wymianę/podłączenie urządzenia bez konieczności wyłączania/ restartowania całego systemu (Hot swap). Wymagany jest nadmiarowy układ chłodzenia (redundancja typu N+1). |  |

| Identyfikator | SS.WF.015 |
| --- | --- |
| Wymaga się aby, urządzenie było wyposażone w kartę zarządzającą wraz z oprogramowaniem zarządzającym, niezależną od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającą dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającą: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN, SNMP, IPMI2.0, Redfish, Telnet, SSH; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - możliwość integracji z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy; - możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów; - karta powinna posiadać możliwość wyposażenia we wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub USB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. skrypty CLI; - możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. |  |

| Identyfikator | SS.WF.016 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby dostarczono dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć i spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - możliwość definiowania ról administratorów; - możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych; - możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). |  |

| Identyfikator | SS.WF.017 |
| --- | --- |
| Bezpieczeństwo: Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |

| Identyfikator | SS.WF.018 |
| --- | --- |
| Warunki gwarancji: Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego producent jest zobowiązany zapewnić dedykowanego opiekuna technicznego, zdalnie koordynującego prace serwisowe. Zamawiający wymaga dostarczenia przez producenta miesięcznych raportów dotyczących częstotliwości występowania usterek, jakości i terminowości wykonywanych napraw, zaleceń dotyczących instalacji nowych sterowników oraz mikrokodu urządzenia. Wymaga się zapewnienia możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. W ramach gwarancji musi być dostępna ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta sprzętu, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym modelu i typu dysków twardych, procesora, ilości fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Gwarancja w trybie: Next Business Day. |  |

| Identyfikator | SS.WF.019 |
| --- | --- |
| Dokumentacja użytkownika: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu. |  |

| Identyfikator | SS.WF.020 |
| --- | --- |
| Wymagane jest zapewnienie możliwości aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. |  |

| Identyfikator | SS.WF.021 |
| --- | --- |
| Serwer musi posiadać deklaracja CE. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. |  |