### Macierz dyskowa (MD)

| Identyfikator | MD.WF.001 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz dyskowa posiadała architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski. |  |

| Identyfikator | MD.WF.002 |
| --- | --- |
| Typ obudowy: Wymaga się, aby obudowa była dedykowana do zamontowania w szafie RACK 19”, maksymalna wysokość 2U RACK oraz dostarczona, wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania w szafie i organizatorem kabli. Obudowa musi posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. Obudowa musi pozwalać na instalację dysków 2,5’’ (min. 24 kieszenie dyskowe). |  |

| Identyfikator | MD.WF.003 |
| --- | --- |
| Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający ciągłą pracę macierzy bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). |  |

| Identyfikator | MD.WF.004 |
| --- | --- |
| Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active lub ALUA. Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. |  |

| Identyfikator | MD.WF.005 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz była wyposażona w minimum: - 2 porty min. 12Gb/s SAS do podłączania półek dyskowych; - 8 portów min 12Gb/s SAS do połączenia z serwerami; - 2 porty 1GbE Base-T do zdalnego zarządzania kontrolerami; - 2 porty konsoli. |  |

| Identyfikator | MD.WF.006 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz zawierała łącznie minimum 10 dysków 2,5” SAS o pojemności minimum 1200 GB każdy i prędkości obrotowej minimum 10k RPM. |  |

| Identyfikator | MD.WF.007 |
| --- | --- |
| Kontrolery macierzy dyskowej muszą obsługiwać przynajmniej do 250 dysków w przypadku wykorzystania dedykowanych półek dyskowych. |  |

| Identyfikator | MD.WF.008 |
| --- | --- |
| Macierz dyskowa musi umożliwiać obsługę dysków przynajmniej o parametrach: - Dyski SSD o pojemności 1,9TB; - Dyski SATA lub NL-SAS o pojemności 6TB; - Dyski SAS o pojemności 1,8TB. |  |

| Identyfikator | MD.WF.009 |
| --- | --- |
| Dwa kontrolery macierzy muszą być wyposażone w przynajmniej 8GB pamięci podręcznej Cache każdy. W przypadku awarii zasilania, dane nie zapisane na dyski, są przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów. Danemuszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania. |  |

| Identyfikator | MD.WF.010 |
| --- | --- |
| Wymagane jest zapewnienie wsparcia dla grup dyskowych RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy. |  |

| Identyfikator | MD.WF.011 |
| --- | --- |
| Oferowany system dyskowy musi być dostarczony ze wstępnie skonfigurowanym RAID 10. |  |

| Identyfikator | MD.WF.012 |
| --- | --- |
| Wymaga się: - aby macierz nie posiadała pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. - aby zapewniona była pełna redundancja komponentów, w tym: kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |  |

| Identyfikator | MD.WF.013 |
| --- | --- |
| Kopie migawkowe: - System operacyjny macierzy dyskowej musi natywnie obsługiwać mechanizm kopii migawkowych, który będzie dostępny dla wszystkich rodzajów danych udostępnianych. Niedopuszczalne są rozwiązania wykonujące kopie migawkowe jedynie w trybie Copy On Write dla dowolnego rodzaju danych (blokowe lub plikowe). Licencja na wszystkie opisane funkcjonalności musi obejmować całą powierzchnię użytkową macierzy. - Odtwarzanie plików i folderów z kopii migawkowych wykonanych dla wolumenów plikowych udostępnionych dla systemów typu Windows i Unix musi być dostępne za pomocą wydzielonego udziału sieciowego z zachowaniem praw dostępu na poziomie użytkownika. - System operacyjny macierzy dyskowej musi umożliwiać i wykonywanie kopii migawkowych wolumenów plikowych, w trybie on-line, bez zatrzymywania operacji odczytu i zapisu. Deklarowana przez producenta liczba kopii migawkowych musi wynosić minimum 255 na wolumen. - Musi być możliwe odtwarzanie danych z kopii migawkowych bezpośrednio na wolumen produkcyjny. - Musi być możliwe zaprezentowanie kopii migawkowej w trybie do odczytu i zapisu. - Należy dostarczyć oprogramowanie do wykonywania spójnych kopii danych aplikacji w minimum wersjach: Exchange 2013, SQL Server 2012, Oracle 11g i 12c, VMware dla blokowych i plikowych datastore. - Spójne kopie rozumiane jako funkcjonalność automatycznego przełączenia aplikacji w tryb wykonania spójnej kopii swoich danych. - Oprogramowanie to musi rozpoznać na których wolumenach logicznych aplikacja składuje swoje dane i wykonać kopie tylko tych wolumenów. |  |

| Identyfikator | MD.WF.014 |
| --- | --- |
| Każdy kontroler macierzy musi pozwalać na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci IP/FC SAN. Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN kontrolery macierzy muszą wspierać protokoły transmisji: FC, iSCSI, SAS 12G, a ich obsługa odbywa się jednocześnie. |  |

| Identyfikator | MD.WF.015 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz obsługiwała - dla interfejsów iSCSI i interfejsów obsługujących protokoły CIFS i NFS - adresację IPv4. |  |

| Identyfikator | MD.WF.016 |
| --- | --- |
| Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. |  |

| Identyfikator | MD.WF.017 |
| --- | --- |
| Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych. Realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. |  |

| Identyfikator | MD.WF.018 |
| --- | --- |
| Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków hot-plug. Model macierzy pozwala na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5”. |  |

| Identyfikator | MD.WF.019 |
| --- | --- |
| Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS). Zdalne zarządzanie macierzą musi odbywać się bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora. Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI. |  |

| Identyfikator | MD.WF.020 |
| --- | --- |
| Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych serwerów. |  |

| Identyfikator | MD.WF.021 |
| --- | --- |
| Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: powiększania grup dyskowych, zwiększania rozmiaru woluminu, alokowania woluminu na inną grupę dyskową. |  |

| Identyfikator | MD.WF.022 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz posiadała wsparcie dla co najmniej następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX. |  |

| Identyfikator | MD.WF.023 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz umożliwiała uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych - w trybie synchronicznym po FC i asynchronicznym - po protokole iSCSI bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. Niniejsza funkcjonalność nie powinna wymagać dostarczenia dodatkowych licencji. |  |

| Identyfikator | MD.WF.024 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz miała możliwość obsługi mechanizmów QoS (ang. Quality of Services) czyli nadawania priorytetów obsługi transmisji I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów. |  |

| Identyfikator | MD.WF.025 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz umożliwiała rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD. |  |

| Identyfikator | MD.WF.026 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby macierz obsługiwała mechanizmy Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy. |  |

| Identyfikator | MD.WF.027 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby model oferowanej macierzy wspierał rozwiązania klasy „wysokiej dostępności”, tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych protokołem FC pomiędzy minimum 2 macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej. |  |

| Identyfikator | MD.WF.028 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby mechanizm AST lub SSD Cache był obsługiwany przy korzystaniu z co najmniej dwóch dostarczonych technologii dyskowych: SSD z SAS lub SSD z NL-SAS. |  |

| Identyfikator | MD.WF.029 |
| --- | --- |
| Gwarancja: Macierz i wszystkie zaoferowane podzespoły muszą być objęte gwarancją realizowaną w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia (z możliwością zgłaszania awarii w trybie 365/7/24h poprzez infolinię producenta. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. |  |