### Przełącznik sieciowy 10Gbps (SW10)

| Identyfikator | SW10.WF.001 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył 2 przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.002 |
| --- | --- |
| Obudowa przełącznika musi pozwalać na instalację w standardowej szafie RACK 19”. Wielkość maksymalna 1U. Urządzenie musi zostać dostarczone wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania w szafie i organizatorem kabli. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.003 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi być wyposażone w min. 24 porty dostępowe 10/100/1000 RJ-45, min. 4 porty uplink SFP/SFP+ wyposażone we wkładki 10Gb SR LC 850nm oraz min. 4 porty uplink 40Gb/s QSFP+ mogące pracować z prędkością 10GbE, a także posiadać: - min. 2GB pamięci flash oraz 2GB pamięci DRAM; - funkcję łączenia urządzeń w stos liczący nie mniej niż 8 urządzeń; - możliwość obsługi min. 32 000 adresów MAC; - wydajność przełączania w warstwie 2 min. 320 Gb/s i co najmniej 214 Mpps; - możliwość obsługi co najmniej 4093 sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q; - port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OBB (out-of-band); - możliwość wyposażenia w zapasowy zasilacz. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.004 |
| --- | --- |
| Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. Urządzenie musi umożliwiać utworzenie tzw. „virtual chassis”, jeśli do osiągnięcia tego niezbędne są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.005 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi udostępniać wsparcie dla routingu: - IPv4 i IPv6: routing statyczny; - Routing dynamiczy IPv4 RIP v1/v2, OSPF; - Routing dynamiczny IPv6 RIPng, OSPF v3. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.006 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi udostępniać wsparcie dla mechanizmów multicast: - IGMP snooping; - IGMP v1/v2/v3; - Multicast Listener Discovery snooping v1/v2; - Minimum 1000 grup multicastowych; - IP Multicast VLAN. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.007 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - obsługa co najmniej dwunastu kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu (8 unicast, 4 multicast); - mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP; - flow-based QoS z wejściową i wyjściową zmianą parametrów (tzw. remarking); - zarządzanie kolejkowaniem: Strict Priority (SP), Weighted Round Robin (WRR), Deficit Round Robin (DRR), Shaped-Deficit Weighted Round Robin (SDWRR); - mechanizm zapobiegania powstawaniu zatorów w sieci E2E-HOL Blocking Protection. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.008 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodnie z IEEE 802.3AD, nie mniej niż 128 grup LAG min. 16 portów każda. Przy wysyłaniu pakietu IP przez interfejs LACP do wyznaczenia fizycznego portu, na który pakiet będzie wysłany musi być brany pod uwagę co najmniej adres IP źródłowy i docelowy tego pakietu, a dla innych protokołów co najmniej adres źródłowy i docelowy, lub źródłowe i docelowe adresy MAC. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.009 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać tablice ARP min. 16 000 wpisów i Tablicę Routingu min. 14 000 wpisów (IPv4). |  |

| Identyfikator | SW10.WF.010 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi umożliwiać obsługę protokołów dynamicznego routingu min. RIP v1 i v2 oraz OSPF. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.011 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać funkcje bezpieczeństwa: limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP snooping. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.012 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu wejściowego i wyjściowego co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN. Urządzenie musi realizować nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.013 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9216 bajtów) na wszystkich interfejsach. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.014 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi być przystosowany do pracy ciągłej przy temperaturze otoczenia z zakresu 0°C do 45 °C. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.015 |
| --- | --- |
| Zarządzanie urządzeniem musi być możliwe za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli oraz zdalnie przez telnet lub SSH przez protokół IPv4 oraz IPv6, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.016 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi umożliwiać zapisanie aktualnej konfiguracji. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.017 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi generować logi dotyczące zdarzeń na nim zachodzących. Użytkownik musi mieć dostęp do dokumentacji producenta urządzenia z wyjaśnieniami znaczenia poszczególnych wpisów w logach. Logi te muszą być dostępne lokalnie na urządzeniu oraz przesyłane do innych urządzeń z użyciem protokołu Syslog. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.018 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi umożliwiać ustawienie limitów pakietów akceptowanych na wskazanych portach w jednostce czasu (tzw. rate limiting). |  |

| Identyfikator | SW10.WF.019 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi umożliwiać ustawienie limitów pakietów typu broadcast oraz unicast na każdym interfejsie. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.020 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi wspierać funkcjonalność: Private VLANs (across switches). |  |

| Identyfikator | SW10.WF.021 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje v1, v2c i v3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.022 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi udostępniać informacje o liczbie ramek i bajtów wysłanych i odebranych na poszczególnych portach. Ponadto musi istnieć możliwość obsługi liczników odebranych ramek zawierających błędy na poszczególnych interfejsach oraz liczniki ramek których nie udało się wysłać lub wystąpiły błędy podczas ich wysyłania. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.023 |
| --- | --- |
| Dostępna musi być funkcja kopiowania (mirroring) ruchu dla pakietów spełniających warunki określone w odpowiednim filtrze. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.024 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi umożliwiać zdefiniowanie czasu po jakim będzie próbował aktywować porty wyłączone automatycznie ze względu na nieprawidłowości występujące w przyłączonych do nich częściach sieci. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.025 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi obsługiwać protokoły Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie ze standardem IEEE 802.1D i 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie ze standardem IEEE 802.1s (nie mniej niż 64 instancje MST). |  |

| Identyfikator | SW10.WF.026 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi posiadać możliwość wyłączenia Spanning Tree oraz filtrowania (ignorowania) ramek BPDU na wskazanych portach. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.027 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi udostępniać informacje dla każdej instancji STP, kiedy przyszedł ostatni pakiet TCN (Topology Change Notification) oraz liczniki pakietów TCN dla każdej instancji STP lub informację z którego interfejsu przyszedł ostatni pakiet TCN. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.028 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi posiadać mechanizmy nadawania priorytetów i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.029 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie, autoryzowanych każdy indywidualnie. Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.030 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi umożliwiać określanie maksymalnej liczby adresów MAC dopuszczalnych na wskazanym porcie. Po przekroczeniu limitu dopuszczalnych adresów MAC pakiety z adresami źródłowymi MAC nie znajdującymi się w zbudowanej tablicy MAC będą ignorowane. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.031 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół MVR (Multicast VLAN Registration). |  |

| Identyfikator | SW10.WF.032 |
| --- | --- |
| Przełącznik musi posiadać funkcjonalność IGMP oraz MLD snooping i wysyła ramki multicastowe tylko do nasłuchujących klientów. Funkcjonalność ta nie może zakłócać poprawnej pracy multicastów IPv6, w tym standardu Neighbor Discovery. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.033 |
| --- | --- |
| Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać wersjonowanie kolejnych generowanych plików konfiguracyjnych. Musi być zapewnione przechowywanie na urządzeniu i możliwość odtworzenia co najmniej 2 ostatnich wersji pliku konfiguracyjnego. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.034 |
| --- | --- |
| Urządzenie musi zapewnić mechanizm automatycznego po każdej zmianie lub cyklicznego o zadanej poprzez kopiowanie pełnej konfiguracji do wskazanego repozytorium plików konfiguracyjnych np. mechanizmem ftp lub scp. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.035 |
| --- | --- |
| Warunki gwarancji: Urządzenie musi być dostarczone wraz z gwarancją producenta obejmującą: - Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej oraz szkolenia z produktu w języku polskim. - Zapewnienie wsparcia technicznego świadczonego w języku polskim telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. - W okresie trwania gwarancji, w razie konieczności zapewnienie możliwości wymiany uszkodzonego sprzętu, dostępu do wszystkich nowych wersji oprogramowania oferowanych przez producenta (w ramach zakupionej licencji), a także dostępu do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. - Wsparcie dla urządzenia umożliwiające zgłaszanie problemów z oprogramowaniem urządzenia do producenta, na poziomie 24/7 przez okres trwania gwarancji. - Gwarancję czasu skutecznej naprawy nieprzekraczającej 4 godzin. - Dostarczenie urządzenia zamiennego, skonfigurowanego zgodnie z pełną konfiguracją dostarczoną przez Zamawiającego na okres przekraczający czas skutecznej naprawy określony w pkt. e. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.036 |
| --- | --- |
| Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej – do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.037 |
| --- | --- |
| Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku polskim. |  |

| Identyfikator | SW10.WF.038 |
| --- | --- |
| Wsparcie: Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wymianę uszkodzonego sprzętu w ciągu 2 dni, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. |  |