### Biblioteka taśmowa (BT)

| Identyfikator | BT.WF.001 |
| --- | --- |
| Typ obudowy: RACK 19", wysokość nie większa niż 9U. Obudowa musi być wyposażona w dedykowany zestaw umożliwiający montaż w szafie RACK 19”. |  |

| Identyfikator | BT.WF.002 |
| --- | --- |
| Standard kaset: min. LTO 8 |  |

| Identyfikator | BT.WF.003 |
| --- | --- |
| Standard napędów: min. LTO 8 |  |

| Identyfikator | BT.WF.004 |
| --- | --- |
| Zainstalowana liczba napędów: minimum 1 napęd "pełnej wysokości" (Full High) lub minimum 2 napędy "połowy wysokości" (Half High) z możliwością rozbudowy do 6. |  |

| Identyfikator | BT.WF.005 |
| --- | --- |
| Zainstalowana liczba slotów na kasety: min. 50. |  |

| Identyfikator | BT.WF.006 |
| --- | --- |
| Liczna dostarczonych kaset: 20 szt. |  |

| Identyfikator | BT.WF.007 |
| --- | --- |
| Liczna dostarczonych kaset czyszczących: 2 szt. |  |

| Identyfikator | BT.WF.008 |
| --- | --- |
| Partycjonowanie: Możliwość podzielenia biblioteki na co najmniej 2 logiczne biblioteki, z których każda może mieć przypisane dedykowane napędy oraz sloty na kasety. Wymagana jest możliwość podziału asymetrycznego. |  |

| Identyfikator | BT.WF.009 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi umożliwiać automatyczne załadowanie i rozładowanie kaset pomiędzy slotami i napędami taśmowymi |  |

| Identyfikator | BT.WF.010 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów paskowych umożliwiający automatyczne rozpoznawanie i inwentaryzację kaset załadowanych do biblioteki. Wykonawca dostarczy przynajmniej 100 szt. kodów paskowych przeznaczonych do identyfikowania kaset LTO kompatybilnych z czytnikiem kodów paskowych oferowanej biblioteki |  |

| Identyfikator | BT.WF.011 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi umożliwiać jednoczesną wymianę co najmniej 2 kaset. Wymiana kaset nie może powodować przerwania pracy biblioteki. |  |

| Identyfikator | BT.WF.012 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi posiadać pełną obsługę technologii WORM (Write Once Read Many) z możliwością jednoczesnego użycia nośników WORM i "rewritable". |  |

| Identyfikator | BT.WF.013 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi być wyposażona w min. 2 redundantne interfejsy FC o prędkości minimum 8Gb, interfejsy FC muszą posiadać funkcjonalność umożliwiającą pracę biblioteki w przypadku awarii jednego z portów FC (m.in. Path Failover). |  |

| Identyfikator | BT.WF.014 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi być wyposażona w min. 1 moduł 1GbE umożliwiający zdalne zarządzanie każdą biblioteką. Biblioteka musi wspierać protokoły: IPv4, IPv6, SNMP, http, SSL, KMIP, SMTP, NTP, LDAP, DNS, DHCP. |  |

| Identyfikator | BT.WF.015 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi być wyposażona w min. 2 redundantne zasilacze jednofazowe dostosowane do napięcia w zakresie co najmniej 110-240 V i częstotliwości 50-60 Hz. Zasilacze muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia spełniające wymaganie braku pojedynczego punktu awarii w zakresie zasilania wszystkich elementów każdej biblioteki. Zasilacze muszą być wyposażone w sygnalizację świetlną/LED informującą operatora o stanie pracy. Do zasilaczy muszą być dostarczone niezbędne przewody zasilające. |  |

| Identyfikator | BT.WF.016 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi umożliwiać szyfrowanie danych z wykorzystaniem AES 256-bit. Oprogramowanie do szyfrowania – serwer kluczy – musi być dostarczone ze wsparciem na okres co najmniej zgodny z gwarancją biblioteki. |  |

| Identyfikator | BT.WF.017 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do zarządzania i monitorowania biblioteki taśmowej oraz wszystkich niezbędnych licencji |  |

| Identyfikator | BT.WF.018 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi być fabrycznie nowa, musi posiadać zainstalowany najnowszy zestaw poprawek (firmware). Dostarczony sprzęt musi być nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad prawnych i fizycznych, nieużywany wcześniej, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. |  |

| Identyfikator | BT.WF.019 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi być oznakowana przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |  |

| Identyfikator | BT.WF.020 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi spełniać wymagania norm CE. |  |

| Identyfikator | BT.WF.021 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do zarządzania i monitorowania biblioteki taśmowej oraz wszystkich niezbędnych licencji |  |

| Identyfikator | BT.WF.022 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi być objęta gwarancją producenta zawierającą wsparcie producenta świadczone w zakresie usuwania awarii oraz naprawy oferowanych urządzeń. |  |

| Identyfikator | BT.WF.023 |
| --- | --- |
| Serwis gwarancyjny musi być realizowany na zasadach: a) Zgłaszanie błędów musi odbywać się w trybie 24x7x365. b) Czas reakcji na zgłoszenie - maksymalnie 4 godziny. W ramach reakcji na zgłoszenie realizowane jest przyjęcia zgłoszenia oraz przekazanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. c) Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 24 godziny i liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Za czas usunięcia awarii uznaje się łączny czas dostawy oraz wymiany uszkodzonego elementu na zapasowy. d) W ramach świadczenia usługi jeżeli uszkodzeniu ulegną nośniki danych lub urządzenia posiadające nośniki danych, nośniki pozostaną u Zamawiającego, a ich brak nie będzie wpływał na realizację kontraktu serwisowego. |  |

| Identyfikator | BT.WF.024 |
| --- | --- |
| Biblioteka musi zostać zamontowana i skonfigurowana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |  |

| Identyfikator | BT.WF.025 |
| --- | --- |
| Wykonawca dostarczy pełną dokumentację konfiguracji oraz procedur administracyjnych. Dostarczona dokumentacja powinna być wytworzona w formie elektronicznej i papierowej oraz powinna uwzględniać część opisową oraz diagramy połączeń. Dokumentacja powinna zostać uwzględniona w cenie urządzeń oraz dostarczona Zamawiającemu w terminie realizacji Zamówienia. |  |

| Identyfikator | BT.WF.026 |
| --- | --- |
| Wymagane jest przeprowadzenie instruktażu z obsługi i administracji dostarczanych urządzeń dla przynajmniej 3 osób. Czas trwania instruktażu nie może być krótszy niż 6 godzin. Szkolenia muszą odbywać się z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego w jego siedzibie. |  |

| Identyfikator | BT.WF.027 |
| --- | --- |
| Dostarczony sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego sprzętu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. |  |