### Kolektor danych (KOLD)

| Identyfikator | KOLD.WF.001 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył kolektory danych spełniające poniższe wymagania. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.002 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył kolektory wraz z dedykowaną stacją dokującą, umożliwiającą ładowanie urządzenia. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.003 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno posiadać podświetlaną klawiaturę z min. 24 klawiszami wraz z min. 2 programowalnymi klawiszami przez użytkownika oraz kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej min. 4 cale z podświetleniem. Rozdzielczość wyświetlacza nie powinna być niższa niż 480x640 lub 640x480 pikseli. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.004 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 16 GB pamięci trwałej FLASH oraz min. 2 GB pamięci RAM. Dodatkowo urządzenie powinno umożliwiać poszerzenie pamięci trwałej za pomocą slotu do czytnika kart micro SD o pojemności do min. 32GB. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.005 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno umożliwiać skanowanie standardowych kodów jednowymiarowych (1D) oraz kodów dwuwymiarowych (2D). |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.006 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno posiadać już zainstalowany jeden z popularnych systemów operacyjnych dla tej platformy takich jak: Windows CE 5.0, Windows CE 6.0, Android itp. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.007 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno zapewniać ochronę przed dostępem do jego wewnętrznych komponentów zgodnie z klasą szczelności IP54. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.008 |
| --- | --- |
| Użytkownik powinien móc komunikować się z urządzeniem za pomocą interfejsu USB (min. Wersja 2.0) oraz interfejsów bezprzewodowych takich jak Bluetooth (min. Wersja 4.0) oraz WiFi (w standardzie 802.11 a/b/g/n). |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.009 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno zapewniać prawidłową pracę w temperaturze od -10 do 50 stopni Celsjusza. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.010 |
| --- | --- |
| Zasilanie urządzenia powinno odbywać się za pomocą akumulatora litowo-jonowego o pojemności min. 3000 mAh z możliwością ładowania za pomocą dedykowanej stacji dokującej. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.011 |
| --- | --- |
| Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy oprogramowanie (api, biblioteki, framework) pozwalające na integrację z systemami Zamawiającego (m.in. SEOD/EOD, modułami inwentaryzacji oraz obsługi biblioteki) wraz z niezbędnymi licencjami, bez ograniczeń. Wykonawca dostarczy sterowniki urządzenia zgodne z systemem Windows 7,8,10. |  |

| Identyfikator | KOLD.WF.012 |
| --- | --- |
| Warunki gwarancji: zakupione urządzenie powinno posiadać gwarancję producenta. |  |