### Zamek cyfrowy z czytnikiem kart (ZCYF)

| Identyfikator | ZCYF.WF.001 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył zamek cyfrowy z czytnikiem kart spełniający poniższe wymagania. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.002 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby zamek cyfrowy był dostarczony wraz z kompatybilnym programatorem kart MiFare posiadający poniższe funkcjonalności: - Zapis i odczyt informacji z kart MiFare 13,56MHz; - Podłączenie się z systemem Zamawiającego poprzez interfejs USB (min. wersja 2.0); - Oprogramowanie programatora powinno zapewniać kompatybilność z Systemem wspomagania pracy przedszkola SZK-5 (wdrażanym w ramach Zamówienia). |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.003 |
| --- | --- |
| Rozwiązanie powinno umożliwiać montaż w drzwiach o grubości od 40 do 50mm. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.004 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby czytnik kart zamka był wytworzony w technologii MiFare 13,56 MHz. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.005 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość rozwiązania powinna pozwalać na min. 1 000 000 otwarć zamka. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.006 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno pozwalać na rejestrowanie w pamięci trwałej min. 500 ostatnich zdarzeń dotyczących użytkowania zamka przez danych użytkowników kart MiFare (otwarcia, zamknięcia drzwi), możliwych do ściągnięcia za pomocą dedykowanego programatora. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.007 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno posiadać mechanizm sygnalizacji w przypadku niedomkniętych drzwi i niskiego poziomu baterii (sygnał dźwiękowy lub/i świetlny). |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.008 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno umożliwiać awaryjne otwarcie kluczem mechanicznym oraz pozwalać na mechaniczne zamknięcie się od środka (otwarcie za pomocą karty MiFare). |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.009 |
| --- | --- |
| Podatne części zamku (np. klamka) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uderzenia i wilgotność. Zamek powinien być zgodny z certyfikatem EI30. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.010 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno zapewniać prawidłową pracę w temperaturze od -10 do 50 stopni Celsjusza. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.011 |
| --- | --- |
| Urządzenie powinno byś zasilane za pomocą akumulatorów (bądź baterii) zapewniając kilku letnią pracę bez podładowywania. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.012 |
| --- | --- |
| Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy oprogramowanie (api, biblioteki, framework) pozwalające na integrację z systemami Zamawiającego (m.in. system wspomagający pracę przedszkola) wraz z niezbędnymi licencjami, bez ograniczeń. Wykonawca dostarczy sterowniki urządzenia zgodne z systemem Windows 7,8,10. |  |

| Identyfikator | ZCYF.WF.013 |
| --- | --- |
| Warunki gwarancji: zakupione urządzenie powinno posiadać minimum gwarancję producenta. |  |